怀化溆浦大盛裕丰花园景观工程

施

工

组

织

设

计

建设工程有限公司

年  月  日

施工组织设计目录

- 编制依据

- 工程慨况

三、  施工布置

四、  主要施工方法

五、  主要技术措施

六、  拟投入的主要施工机械设备表

七、  劳动力计划表

八、  计划开、竣工日期和施工进度网络图

一、编制依据

1、  本工程的施工图纸;

2、  国家现行的施工验收及质量评定标准;

3、  国家先行的施工管理法规及要求;

- 施工现场的实际情况、我公司的资源配备情况以及同类工程所取得的同类经验.

二、工程慨况

工程基本情况：

  - 工程名称：

怀化溆浦大盛裕丰花园景观工程

  - 设计单位：

  - 绿化面积：

约       ㎡

  - 工程地址：

  - 资金来源：

企业自筹资金

  - 现场条件：

地势平坦，土层深厚，交通便利，三通一平完成，具备施工条件。

三、  施工布置

1、施工准备

A、 技术准备:

(1)、组织相关人员熟悉图纸,进行图纸会审和技术交底,发现问题,解决问题,了解施工难点.

(2)、编制切实可行的施工组织设计、施工方案,选择合理的施工工艺和科学的施工组织.

(3)、对技术人员进行技术培训,对上岗劳动力进行上岗技术培训,以确保工程质量和设计意图的完美实施.

B、  物资准备

(1)、调查及确立材料供应单位,组织材料清单和根据施工`进度计划的分批进场计划.

(2)、根据要求提出材料计划,半成品加工计划,提前落实材料成品,半成品,严格按照质保体系采样,并提前供与甲方参考.

(3)、按就近,方便,安全原则搭设临建设 施,包括临时办公室,公棚和仓库.

(4)、按进度计划工程用机戒分批进场，以满足施工进度计划。

C、施工现场准备

(1)、电源接通，解决好现场动力及照明用电，接入施工现场的电源必须满足施工用电量。

(2)、电源接通，保证施工，消防生活用水量。

(3)、道路畅通，保证人员，机械，材料能够顺利进场。

(4)、场地平整，为材料堆放和人员施工提供空间。

(5)、对进厂的施工用机械设备进行安装调试工作，确保设备完好，使用正常。

2、 施工组织顺序

(1)先地下后地上；按照园林景观工程施工规范，先对地下隐蔽工程进行施工，

包括水管网，预埋管件等，甲方验收合格后，方可进行地上部分的施工。

(2)先管网后土建；水电管网等预埋结束后，对地上部分的道路和其他够筑物进行定点放线，进行基础制作。

(3)先土建后铺装；基础完成以后，再在表面进行铺装。

(4)先基建后植物；所有土建完成以后，植物配制最后入场，清理场地。

3、单项工程工艺程序

| 序号 | 单项工程名称 | 工作内容 | 工艺要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水电管网 | 1、简介 定点、放线 2、挖坑、接管、预埋 3、填土方、夯实 | 定点要准确，接口要严密，夯土要紧实 |
| 2 | 土建基础 | 1、定点、放线 2、基础墊层、砖砌体、混凝土、木结构 | 定点要求准确；基础垫层作到坚实、稳固，结构活力 |
| 3 | 表面铺装 | 1、防水层、保护层 2、表面铺装材料 3、拉缝、抛光 |  |
| 4 | 安装工程 | 1、预埋构件、 2、灯具安装 3、检查测试 |  |
| 5 | 植物配置 | 1、定点、放线、挖坑 2、先乔木， 3、后灌木， 4、后草坪 5、现场清理 |  |

四、主要施工方法

（一）、基础工程

园林工程从计划到施工阶段，都着眼于完工后的景观效果，总目标是为植物创造良好的生存环境，创造园林式的绿化空间。栽种基础工程是营造适合植物生长土壤的工程，可以说是园林工程总最根本的，也是最重要的工程之一，鉴于本工程现有的实际情况，栽植前须进行局部土壤改良工程，即原基础土的挖掘，种植土的回填及按图营造好地形，覆盖好黄泥。

1、场地造形

场地造形是根据业主要求，对场地进行土方造形，造形后进行场地粗平，把较大的块石或垃圾清除并外运。

2、材料

a、黄泥为松散的、具有透水作用并含有有机物质的土壤，能助长植物生长，不含有盐、碱土，且无害物质以及大于2.5cm的石块、棍棒、垃圾等；采集时，黄泥上生长有茂盛农作物、草或其他植物时，则证明该土质是良好的。

b、开挖的黄泥，其开挖的部位、深度，在监理工程师指导下进行。

3、黄泥的提供

a、在黄泥铺设前至少7天通知监理工程师。

b、黄泥采集的计划安排，支付所有的费用，并应给监理工程师提供有关良好黄泥的样品；并附上一份副本，说明挖取的黄泥以及恢复该地区的安排。

4、地表面的准备

a、覆盖黄泥范围的地表面，应进行深翻，将土块打碎使成为均匀的种植土。不能打碎的土块，大于2.5cm的砾石、树根、树桩和其他垃圾清除并运到监理工程师同意的地点废弃。

b、通过翻松、加填或挖除以保持地表面的平整。

5、铺设

a、准备工作经监理工程师认可后，应即铺设黄泥，铺设厚度应符合表1-1的要求。当黄泥过分潮湿或不利于铺设时，不进行铺设。除非另有规定，黄泥铺设完成后，其表面标高应比路缘石、集水井、人行道、车地道或其他类似结构低2.5cm。

b、黄泥铺设达到要求厚度后，其完成的工程应符合所要求的线形、坡度、边坡。

植物生长的最小土层厚度表（1-1）：

c、铺设后，用机具将黄泥滚压，并形成至少5cm的纵向沟槽。全部铺设面积应具有均匀的间隔沟槽，其方向宜垂直于天然水流，以利于排水，但图纸或监理工程师另有要求除外。

二）、定点、放样

1、定点放样使用的工具：钢尺、轻便卷尺、量角器、角规、小木桩、木桩、花杆和绳子。

2、位置确定后用木桩等做出明显标志，树丛用白灰色划清范围，线圈内钉上木桩，写明树种、数量、坑（穴）号，然后用目测方法定出单株小点，用灰点标明。

3、定点与种植是树种和数量必须符合设计图纸要求。

4、树种位置及配置应注意层次，切忌呆板，宜中心高边缘低或呈由高渐低的倾斜林冠线，邻近的几棵不要定成机械的几何图形或一条直线。

三）、栽植工程

栽植工程具有调整人类生活和自然环境的功能，它是园林工程的主体部分，起着悦目怡人的作用。

1、施工技术人员准备

本工程的对象是植物，我们专业技术施工人员首先认真研究和以往的施工经验总结有关植物的在该季节栽植，防止树木植株死亡的相应技术措施。栽植工程属于收尾性质的综合性施工项目，在搞好包括质量管理在内的整个工程管理同时，一定要保证按期竣工。施工上的主要注意事项如下：

- 熟悉设计意图和设计图纸，确认施工现场。

- 根据各种条件，编制工程进度表的栽植工程总体计划。

- 对树木及使用材料进行质量管理。

- 检查配置作业的结果，搞好施工技术管理。

2、材料

- 肥料

（a）、应优先使用经过特制的农家肥。

（b）、如果使用化肥时，应为标准农用化肥并按袋装提供。化

学肥料应含有不低于10%的氮、15%的磷酸盐和10%的碳酸钾；或根据土壤肥力状况选定。

- 水

种植或养护植物用水无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害物

质，并符合《农田灌溉水质标准》（gb5084—1992）的要求。

- 植物品种

（a）、所有植物应该考虑地区地点，选择合适于当地气候条件，易

于生长的并有丰满干枝体系和茁壮的根系。植物无缺损树节、擦破树皮、受风冻伤害或其他损伤，植物外观应显示出正常健康状态，能承受上部及根部适当修剪。无特殊规定或图纸标明，所有植物应在苗圃采集。

（b）、乔木具有挺直的树干、良好发育的枝杈，根据其自然习性对称生长。不应有大于直径2cm为愈合的伤痕。

（c）、在室内生长后应适于室外条件、在盆内或其他容器提供的草皮及其他种植物，经过监理工程师同意后移植，保证和野外植物一样。

（d）、种植草皮具有耐寒、耐涝、容易生长、蔓延长、腰部发达、茎低矮强壮和多年生长的特性。

四）、种植穴（坑）的挖掘

1、种植穴（坑）挖掘的质量，对植株以后的生长有很大的影响。

除按设计确定位置外，应根据根系或泥球大小，土质情况来来确定穴径大小，（一般应较根盘或泥团大0.25—0.5米），根据树种根系类别，确定穴（坑）的深浅（一般应较根系长度或泥团厚主深0.2—0.4米）。

2、采用手工挖掘种植穴（坑）。以定点标记为圆心，以规定的坑（穴）直径先在地上划圈，沿圆的四周向下垂直挖掘到规定的深度。然后将坑底挖（刨）松、弄平。栽植露根苗木的坑（穴）底，挖（刨）松后在中央堆个小土丘，以利树根舒展。

3、土质不好的，应加大坑（穴）的规格，并将杂物筛出清走，遇到石灰、石板、沥青等对树木生长不利的物质，则应将坑（穴）径加大1—2倍，将有害物质清运干净，换上适宜的种植土。

4、绿地内挖自然式树木栽植穴发现严重影响操作的地下障碍物时，及时与设计人员联系，适当改动位置。

五）、树木起掘

1、起掘苗木的质量，直接影响树木栽植的成活和以后的绿化效

果。起掘的方式根据不同树木以及树龄、移植季节、运输远近、土质等情况，分以下三种掘苗方式：

- 裸根掘苗：主要适用于休眠状态的落叶乔木、灌木、藤木。

- 带宿土掘苗：主要适用于树龄较小的、容易栽植的乔、灌

木。

- 带泥球（团）掘苗：主要适用于常绿树，以及较难移植的

树木等。

2、苗木质量的好坏是影响成活的重要因素之一。在选苗时，除根据设计要求的规格、树外、还要选择根系发达、生长健壮、无病虫害，无机械损伤和树形端正的苗木。

3、为了提高树木的成活率，在起掘前须进行短枝修剪，先剪去修剪量的三分之二，栽植后再进行一次修剪，剪去修剪量的三分之一，并整理树姿。

4、开始挖掘时，以树干为中心，按泥球规格大小，划一个正圆标明泥球直径的尺寸，为保证起出泥球符合要求，一般应稍放大范围进行挖掘。

5、起掘后应根据树木的大小、种类、土壤坚松、运距远近确定包扎的形式。包扎要求坚实，草绳紧实不松脱，确保泥团不松碎，不用发霉变质的草绳。小灌木或泥球直径在三十厘米以下的苗木，可用稻草一束摊平，由底向上翻包，在植株基部近处扎缚牢实。

六）、树木装运

1、树木的运输与工地栽植的密切配合是保证成活的重要环节之一，

实践证明：“随掘、随运、随栽”树植树成活率最有保障。

2、散苗速度应与栽苗速度相适应，边散边栽，散必栽完，尽量减少树根曝露时间。假植沟内剩余苗露出的根系，应随时用土壤埋严。

3、根据具体苗木，应确定好栽植深度和苗木朝向，根部用土塞实后放可将泥球的包扎物自下而上，小心解除。如泥球土质松软时，下压的包扎物可以不予取出，而后填培肥土，分层间隙捣实，每层不超过20cm。

4、裸根木本植物在栽植前，先在穴槽内填以适量的肥土，栽植时将根群舒展在穴槽内，周围均匀培上松土，并将树身上下稍稍提动或左右前后移动，使根与土密接后扶正，然后培土分层捣实。

5、树木栽植后按栽植穴、槽规格的外缘做好水堰，堰高20cm左右。

6、较大苗木栽后，为防止被风吹倒，立即立支柱支撑，固定树体。

7、小苗木（色块）的栽植要根据图纸、现场正确放样后再种植，种植时小苗应朝向一致，根据地形、环境的特点可修剪成平面形（可有各种图案）、波浪形、半球形等形状，且每平方米内种植的小苗达到业务要求。

8、栽植完毕后，水份必须一次浇足，浇水量以水份不再下渗为度。

9、树木运到现场，如当日不能栽完，根部加以覆盖，如一时不能定植，应立即假植在不妨碍绿化施工、运输灌溉比较方便又可避风且不积水的地方。

10、园林树木的养护管理包括施肥、浇水、中耕、除草修剪、病虫害防止，必须认真做好。

七）、地被植物类工程

地被植物类工程附属于栽植工程，具有美化裸露地面，巩固树根，增加美观效果等功能。

施工时，与栽植工程同样要注意栽植适期，注意个植物的特性和土质关系，以及选派熟练的技术人员作业等。它也是各类工程竣工后的收尾作业，更应该彻底实行质量及工程管理，保证按期完成。主要注意点如下：

1、根据各种条件（与栽植工程配合等）编制工程计划和日程安排表。

2、对地被材料及使用材料等进行质量管理。

3、配合树木栽植工程进行施工技术管理。

在设计施工中，按以下规范进行操作：

a、铺设和栽种地被植物时，事先按设计标高，整理好场地，主要

包括掘松土地，清理砖石土质、整平、施肥等，必要时还要换土。

b、起掘厚度为2—3cm，面积为15*15cm左右，其操作程序是整地

去杂→施肥→铺草→浇水→填压。

c、播种时应精细整地，去除实物杂块，为了使籽能均匀撒播，可

掺入等量的细砂和细泥。有风天不宜播籽。遇干燥天气，先浇水，播籽后覆土少许（一般覆土厚度为1—2cm），轻轻压实。

d、草坪施工只是草坪建设的第一步，三分种，七分养，草坪同花

木一样，施工过后要使草坪成活长好，则需日复一日，年复一年的精心养护管理工作。实践证明，要想达到绿草如茵，寸土不露的效果，草坪的养护管理工作非常重要。

e、草坪养护的作业包括滚剪、除杂草、防旱浇水、施肥、排积水、

填低洼、防病虫害。

八）、苗木养护管理工作

园林树木的养护管理

1、园林树木的养护管理，在城市绿化建设中占据极其重要的地位。因为园林树木的种植施工和城市绿地初步建成，毕竟用了很多时间，而施工以后随之而来的是经常而有长时期的养护工作。所以人们形容树木的种植施工与养护管理是：“三分种植，七分养护管理”。城市绿地建成后，随着树木的生长变化与绿地的使用情况，需经常不断地进行科学的养护管理。

2、养护管理包括两个方面：养护和管理。即根据不同花木的生长需要与道路景观的要求及时对花木进行施肥、浇水、中除杂草、修剪、栽培病虫害防止等工作，力争做到一至二月一次，一年不少于六次。高温季节，除了早晚浇水保苗外，我们还将通过对新种苗木搭建遮阴棚，大树主杆捆扎草绳、疏枝等技术措施，增加保湿度，提高抗旱能力，确保苗木成活率。对枯死、损坏或丢失的树木花草加以补植。并在绿地内经常清扫及清楚垃圾，保护黄泥。

3、养护管理要做到“养护及时，管理从严”。按季节、按环境、按景观要求，采取适时的科学养护措施。达到化工少，收效大，成本低，提高养护质量。对绿地一草一木严格保养和管理，维护园林管理规则。

十、草坪养护管理

1、草坪杂草要及时除去，勿令结籽，杂草过密无法净化时，应淘汰重铺。

2、凡低洼积水之处，要填土提高。残缺的地方，要随时补缺。

3、草坪在生长季节要及时滚剪，它的高度应不超过10cm。草坪上的石子，要随时拣尽。路边和树根边的草要剪齐。在草坪上栽植乔木和灌木，草坪和树木或树丛的基部要密接。

4、生长不良的草皮要施肥。施肥最好在早春初发芽时进行，可以施液肥，也可施干化肥。施干化肥宜雨前、雨后地面湿润或下毛细雨时进行。天气干旱，土壤干燥时应浇水，浇水在早晚进行。

九）、大树移植实施性技术方案

1、挖掘

起掘前应按种植设计统一编号，并做好标记，以便对号入座。土壤过干的于掘前数日浇水，起掘时应标明主要观赏面和树的阴、阳面，使其在种植时仍能保持按原方位种下，以满足他对蔽荫及阳光的要求。起掘前应预先搭好三角支架，避免因起掘大树而产生的一系列不安全的因素。大树在总树冠保持的前提下，需进行整体性疏枝，内堂枝，小枝需剪掉，部分树叶需要摘除，否则大树自身蒸腾作用太大，不利于植株的正常生长。起掘前应用阿司匹林千分之五的浓度喷发树叶，以此来减少大树的蒸腾作用。起掘应观察好地形，确定最佳起掘点，以及泥土堆放地，以便于吊装。土球起掘一树干为圆心，以树干的周长为半径画圆，土球的直径不小于2.5米，厚度不小于0.8米，（具体可视操作过程中定）。根部断根切口用阿尔法——奈乙酸（千分之五的浓度）进行根部喷雾或用刷子刷根。

2、包装

泥球可用软件包装，深根性树种的沙壤土球应呈“红星苹果形”，浅根性树种的粘土土球可呈扁球形。对粗根应进行剪、锯，不得硬铲一面引起散坨。预先将湿润过的草绳理顺（一面扭拉而断），于土球中部缠绕，两人合作边拉边缠，边用木捶敲打草绳，使草绳略嵌于土球，要使每圈草绳紧靠，总宽度达土球高度的1/4—1/3，并将其系牢，就土球的上部修成凸镜状，粗根应掏空后锯断，使其利于草绳绕过底沿不易松脱。然后用麻袋、塑料布将土球盖严，并用尼龙绳加以捆拢，再以草绳包扎，具体可以在秸子式包扎基础上再加井字式和五角式包扎，以此确保泥球不致在吊装运输过程中散掉。大树干用毛毡包裹后用草绳将其包扎好，以避免在起吊及运输工程中引起表皮的创伤。

3、吊装

吊装前应撤去三角支撑架，用手拉葫芦，捆拢树冠。选用20—25吨吊车进行装吊。

4、运输

运输工具选用10吨位的平板车进行运输。在运输过程中存在的一些超高、超长、超宽和电力线路等问题需得到公路、交警和电力部门的协助，（具体可在实施过程中定）。

5、种植

种植穴可根据树种根系的特点及土球的大小，土壤情况来决定

种植穴的规格，应比规定根幅范围或土球大，应加宽放大40—100cm，加深20—40cm。穴径确定后，沿圆边向下挖掘，把使种植穴保持上口沿与底边垂直、大小一致，切忌挖成上大下小的锤形或锅底形，否则栽植踩实时会使根系劈裂，拳曲和上翘，造成大树根系不舒展进而影响大树的成活率。遇坚实之土和建筑垃圾土应加大穴径；在未经自然沉降的新填及新堆土山上挖穴，应预先在穴点附近舍得夯实，挖好后穴底也应踩实，以防栽后灌水引起土塌树斜，树穴挖好后，应请施工技术人员检验是否合格，否则应予以返工。大树在种植前应用带沙性的稀泥浆事先灌进树穴，然后将大树土球落穴，根系舒展后，分层填种土，踏实。（避免种植后土球下面产生空隙，从而引起积水烂根）种植后，用生根粉兑水进行浇灌（以后可一个月浇灌三次）直至正常生根发芽。

6、养护

大树栽后应设立遮荫棚及喷灌设施和设立支架。从每天上午十点至下午三点，需对大树表面进行叶面雾状喷水（可用人工和机械两中方式）同时需用塑料薄膜覆盖地面，以此避免因过多喷水而引起根部积水，以致根部霉烂。（阿斯匹林叶面喷水可半个月一次）降低大树自身的光合作用及蒸腾作用，在树冠周围搭遮阴蓬。大树移植后，一年内配备专职人员作好修剪、剥芽、喷雾、叶面、施肥、浇水、排水、设置风障、包裹树干、防寒和病虫害防止等一系列养护管理工作，在确认大树成活后，方可进入正常养护管理。

7、伤口技术处理

对于因移栽而产生和较大伤口，可用苔藓将其包扎，也可用黑胶布包扎（从理论上讲细胞在黑暗的情况下加速生长，利于伤口的自然愈合），顶部伤口可用白漆漆，（吸收阳光少，不易感染病菌和雨水冲刷）。

五、主要技术措施

（一）绿化工程技术措施

1、苗木保成活一般性措施

1.1 编制施工组织计划

在明确设计意图和施工任务量后，组织对现场进行调查，调查的项目有：施工现场的土质情况，以确定所需土量；施工现场的交通情况，各种施工车辆和吊装机械能否顺利出入；施工现场的供水、供电；施工现场的生活设施等，并根据所了解的情况编制施工计划。计划包括：施工程序和进度、机械以及运输车辆使用计划、所需材料提供、供应计划 、栽植工程的技术措施、绘出苗木假植位置、运输路线以及灌溉设备的位置。

1.2 施工现场的准备

若施工现场有垃圾、渣土、建筑垃圾等要进行地形整理，使绿地排水通畅。如果用机械平整土地、则事先应了解是否有地下管线，以免机械施工时造成管线的损坏。

1.3 确保放线准确

根据设计图纸的要求和方案，用自然式配置乔、灌木放线法、整形式放线法与等距弧线放线相结合，确保放线准确，为严格按图施工打下坚实的基础。

1.4 规范选苗、起苗，科学栽植

1.4.1 选苗

选移植过的树木：

最近两年已经移植过的树木，其新生的细根都集中在根蔸部位，树木再移植时所受影响较小，在非适宜季节中栽植的成活率较高。

采用假植的苗木：

假植几个月以后的苗木，其根蔸处开始长出新根，根的活动比较旺盛，比较容易成活。

选土球最大的苗木：

从苗圃挖出的树苗，根系越完整，栽植易成功。如果是裸根的苗木，也要求尽可能带有心土，并且所留的根要长，细根要多。

用盆栽苗木下地栽种：

用盆栽苗木下地栽种，一般都很容易成活。

按设计要求的规格，选择生长旺盛、枝叶浓密、树干通直、树冠完整、根系发达、无病虫害的苗木，做到苗木规格整齐，并在起苗前3天浇透水。

1.4.2 整穴

根据树木规格大小、树穴直径及深度，树穴挖成“U”形，所有的树穴均换用种植土回填，并在栽植时按每穴4kg腐熟有机肥施入，以利于苗木的生长。

1.4.3 起苗

要求乔木土球直径为胸径的8-10倍，灌木土球直径为植株高度的1/3至1/2，土球要求完整无损，并用草绳包树干和土球。

1.4.4 整形

苗木初步整形要求剪去内堂枝、丛生枝、徒长枝及病虫枝等。

1.4.5 运输及装卸

开挖和运输均选择在阴天或下午进行。装车时，应按车辆行驶方向，将士球向前，树冠向后码放整齐。在运输过程当中，尽量避免颠簸，以免颠散土球影响苗木成活。为防止枝条损伤，装卸时应轻拿轻放。

1.4.6 挖种植穴及回填

要求种植穴圆形平底，种植裸根树木的种植穴应将种植穴底填土呈半圆土堆。种土球树木的种植穴必须踏实穴底土层，要求先将表土回填穴底，再将心土填在上面，

1.4.7 植株整形

在施工现场对苗木进行二次整形，去掉破损根系及断裂枝条，粗根切口应削平，以防腐烂。去掉枯枝、病虫枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝，减少水分蒸发，保证苗木成活。疏枝以不影响树形为原则。

1.4.8 栽植

取掉包装物，回填土要求回填至土球表面（或根颈部）略高于地表5cm为佳，将苗木轻放于穴内，扶正，将树冠最佳面调向主要观赏方位，分层回填土壤并踏实，但不能损伤土球。

1.4.9 筑堰浇水

苗木栽植后在苗木周围筑15cm高的灌水堰，堰底要平，应筑实，堰的内径要求略大于种植穴直径。及时灌水，4天后进行第二次灌水，10天后迸行第三次灌水，以后根据需要适时灌水，灌水要求每次灌足，并且防止急注冲根，如果出现跑漏水，土壤下陷，应及时扶正苗木和培土，每次灌水渗干后  要用细土封堰，种植穴内缺土应及时补充。

1.4.10 支柱保护

大乔木支柱用杉杆，小乔木用竹杆作支架，支点高度1.5m，支架角度500，支点处用轻质垫物防止磨损树皮，支架要整齐、美观，不影响交通。

1.4.11 草坪施工

可分以下几个步骤：

施基肥：基肥采用发酵鸡粪和泥碳与土壤充分混合。

土壤消毒；用呋喃丹按每亩4kg混入泥沙均匀撒在绿化场地  内，并与土充分混合，以消灭地下害虫；用40%代森锌500倍  和500倍福尔马林以3kg/m2的标准喷洒场地，预防危害草坪的病害。

播种：在土地平整、土壤呈颗粒状下，向土面喷水，待稍干后用播种机以25-30g/m2的用量进行播种，并用滚简镇压使草籽与上壤充分结合。

浇水：浇水采用喷水方式，随时保待土壤湿润，但不能积水保证草籽发芽率。

1.5  管护措施

1.5.1 浇水

为补充土壤水分不足，要及时浇水灌溉。浇水根据不同园林植物、季节、土壤干湿程度确定浇水量及浇水次数，做到适时浇灌，每次浇水要浇足浇透。栽植树木的浇水每月不少于2次，树木浇水前应先挖灌水沟，浇水完毕后，待水渗透后即时回土封沟。

1.5.2 施肥

定期对所栽乔木、灌木、草坪进行施肥。树木施肥采用环状沟施法，施用有机肥；草坪施肥将肥料均匀撒于草坪表面。新栽树木在受伤根系未愈合前不施肥;草坪修剪一周后施肥，并与松土、浇水结合进行。

1.5.3 松土、除草

在浇水或雨后地面板结时进行松土。用锄头在树冠投影范围内进行，深度5至8cm；草坪用钉耙挖松，半月松土一次，松土时不翻动草茎。除草掌握“除早、除小、除了”的原则，草坪每周除草一次。清除的碎草、残花、枯叶等及时运走。

1.5.4 修剪

根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果来进行修剪，包括剥牙、去薜、搞心摘芽、疏枝、短截粗枝、整形、更冠等技术。一般乔木的养护性修剪按照“多疏少截”的原则，修剪不宜过重，须保持其自然树形，灌木的养护性修剪保持内高外低自然丰满的树形，适时疏剪细弱枝、过密枝、干枯枝、外围枝、病虫枝及老主枝。

1.5.5 扶正、支柱

对倾斜度超过10度的树木，进行扶正，扶正前先疏剪部分枝桠，对生长过高、花朵较大、易倒伏、折断的植物，进行立柱，材料用旧竹竿，用“一茎一绳”也可用多根支柱连接固定，支柱杆不得高出植株，隐藏于花叶背面，不影响美观。

1.5.6 补栽

乔木、灌木、绿篱因自然枯死、人为损害等原因的缺株，须进行补栽。回收死树，做到不留桩砍断。补栽后作好标记，以便浇水时辩认。

1.5.7 围栏

人行道及其它通道与绿化地带相交处，用临时材料加以围栏。

1.5.8 堵洞

堵洞先刮除腐烂木质、清除树洞内的朽木、虫粪，然后用填充法，将沙桨填空洞与表层木质部相平，一周后补严用防水剂涂刷。

1.5.9 防护守护措施

栽植完成后，在养护期内定员、定时巡视施工现场，24小时不间段巡查；灌木及草坪栽填完成后，设置围栏进行围护，并于道路上间段设置警示标牌，提示过往车辆及行人注意，确保所栽植物健壮、安全度过养护期。

1.6  对栽种前植物的修剪，复土，在定植前，苗木必须经过修剪，其主要目的是减少水分的散发，保持树势平衡以保证树木成活。树木定植之前，还应对根系进行适当修剪。主要是将断根、劈裂根、病虫根和过长的根减去，修剪时剪口应平而光滑，并及时涂抹防腐剂以防过分蒸发、干旱、冻伤及病虫危害。

1.7 植物栽植按先乔木、次灌木、再植草的顺序进行。

2、大树移植工艺质量保证措施

本工程大树、巨树栽植量大我公司严格按大树移植工艺技术流程操作，保证100％成活率。大树移植工艺如下：

2.1 移植法

大树移植无论是常绿或落叶大树，均采用带土移植法。

2.2 大树移植的准备工作

2.2.1 按设计要求的品种、规格及选苗（未感染病虫害的，未受机械损伤的，树形美观树冠完整的树）号苗。号苗时要在树的正北方向用红漆划土标志，并将树木品种、规格（高度、干径、分枝点、冠幅）分别记上卡片登记。

2.2.2 对所选大树的土质、周围环境等进行详细的调查，以确定是否有条件按规格标准崛起土球，是否具备安全运送到栽植现场的条件。

2.2.3 移植前准备各种工具、材料、机械、运输、安全标志及通行证。

2.2.4 移植前进行第二次修剪，修剪量控制在三分之一左右。

2.2.5 修剪完后，要用麻绳将树冠收拢，绳索着力点要衬垫软物，以免擦伤树皮。

2.2.6 要栽植的大树，并略有倾斜，在挖掘前应用毛竹杆将树支撑，以防倒伏。

2.2.7 挖掘前应用草绳将树干卷围，草绳间不留缝隙，卷干高度从地茎到分枝点。

2.3  起掘包扎

2.3.1 以树干为中心比土球规格大3一5厘米划一圆圈，土球大小为胸径的8至10倍，灌木为树高的三分之一。然后按圆圈线开挖，挖掘的宽度一般为50--60厘米。

2.3.2 挖沟修球遇到树根时，直径在3公分以下的树根用手剪或锋利的花撬断根，3厘米以上的树根用手锯断根，切口平滑。当切断第一层根系后，用花撬修削土球，修去表面浮土，呈外低内高的斜面，并将土球边缘修成园弧角，当土球挖至二分之一深度后，逐渐向内收缩，最后收底。土球挖成“炸弹形"。

2.3.3 土球修好后，先在土球中部用草绳缠一道20一30厘米的腰箍再采用双股轴桔子包法进行包扎，最后再缠一道腰箍并用花扣将横坚草绳连接起来。土球直径在1.5米以上的，用麻绳包扎。

2.3.4 包扎完毕后，在倒向一侧下挖20厘米左右，并用花撬将底部坐根斩断。同时以土球深度为依据加宽倒向一侧的沟漕，使土球能倒平在坑内。浅根性大树，直立坑内不放倒待吊。

2.3.5 倒树用花撬插底，背向树干用力将树推倒，倒树后修平底土，用草袋，栓紧封底。

2.4  人工装卸

2.4.1 土球直径在1.2米以下，难以使用吊车的情况下，进行人工装卸。

2.4.2 人工抬运，先检查抬杠、抬绳是否牢固。抬杠如有裂痕、油节巴，抬绳如有腐朽或断股，则不能使用。

2.4.3 人工抬运，抬绳不许用双股活扣栓系在土球上,不得栓树干茎部。

2.4.4 起坑前，应在前进方向挖一斜坡，宽度大于土球直径60厘米。起坑时，前扛有人扶撑上肩，后扛要同时挺腰，左右扛要分别用左、右肩抬，树干要有人抬平，缓缓出坑。

2.4.5 人工装车须使用跳板，跳板厚度不小于6厘米，宽度不小于30厘米，长度不小于4米。安放跳板要干稳，左右不能摇摆，下端触地处要垫草袋防滑，上端与车的接头不能少于10厘米。两个跳扳之间的宽度为土球的直径。上跳板时，树干要抬正，并向上用力推进。上车后。土球转向车头方向，待树干转顺后才下肩落地。

2.4.6 人工卸车与装车相同，但应注意下跳板时前扛要有人掺扶，抬树干的要往后带力，使前冲力不能过大。

2.5  吊装

2.5.1 吊装用带钩钢丝绳或双股大绳捆土球，并在钢丝绳或大绳里面垫上几块小木板。以免勒破土球。钢丝绳应套在土球由下而上五分之三的位置上，活钩的位置应视树身重量而确定，以起吊后树梢稍向上斜为度。若树身特重，还应在树干上栓一根大绳与钢丝绳一起套在吊钩上面“三角形”起吊。在树干分枝点处应系一根导向绳，控制土球在空中的转动方向，吊装时要有专人指挥，起重臂下不准站人。

2.5.2 装车时，土球向前、树身向后，后车厢板要垫草袋或其他软材料，土球放稳后两侧要塞垫木块卡紧，并用绳索将土球与车厢固定起来，若树身较重或使用平扳车运输时，应用码凳代替后车厢板放置树干。

2.5.3 装车后，如树冠超宽太多，应用绳索再次收拢桠枝上悬挂红色标志，若树梢过长拖地时，应用绳索吊稳在两侧车厢板上。

2.6  运输、卸车

2.6.1 运输大树时，有专人在车厢上押运，随车携带支举电线用竹竿两根，并随时注意行车情况，如发现捆绑不牢、土球晃动、树梢拖地和有障碍物时，应立即通知驾驶员停车处理。

2.6.2 行车要稳，车速要慢，一般保持在每小时20一30公里为宜，路面不好、情况复杂、障碍物较多的路段，车速还应降低。

2.6.3 卸车时，吊车应停放在紧靠树坑的适当位置，支稳脚架。起吊前应解开与车厢的固定绳索，重新收紧钢丝绳或大绳。收短树干吊绳，缓缓起吊，当土球吊离车厢后，卡车应立即开走，然后下降土球离地至50厘米左右，才能开始转动吊臂至坑位下落。

2.7  栽植

2.7.1 栽植前，应根据设计要求定好位置，测定标高、编好坑号，以便栽植时对号入座。

2.7.2 栽植坑的规格，比土球直径大60一150厘米、深度不比球高深30厘米，在下坑前应先用钢尺检查树坑是否符合标准，若过小、过浅应立即扩坑挖深。栽植前坑底应填土成“包子形”，栽植深度以土球表面低于地面5厘米为准。

2.7.3 吊装入坑时应转动树冠，使标有红色标志的方向正对北向或标有最佳形态的方向朝向主要观赏面，然后吊入坑内，安放在坑的中央，吊装角度要尽量使树身直立，入坑后不能使树身横倒地面，若树身歪斜角度偏大，人力难以扶正时，须在歪斜方向另捆提绳使用吊车将树扶正，填土垫实后才能松钩。

2.7.4 树木吊正后，要尽量取完包扎材料（实在难取的可剪断后压入坑底沟漕中），修剪断根，破根，再分层填土夯实，填土深度为球深度的五分之四。

2.7.5 夯实后要用毛竹杆支撑，绑扎处须用软材料衬垫，同时放开树冠，进行第二次修剪整形。

2.7.6 大树的定根水分两次浇灌。第一次在支柱、修剪完毕后满淹水至坑面，经检查确定浸透后复土回填至地面平，并在坑的边缘筑一水圈，高30厘米，再进行第二次浇水，直至堰土满水不浸为止，浇水时，若发现塌陷漏水，则应填土堵严漏洞再补水。

2.7.7 大树的浇水量，树坑直径为150厘米、200厘米、250厘米、300厘米

的浇水量分别为600千克、700千克、800千克、1000千克。

3、彩色图案花坛施工

3.1  定点放线

根据设计图和地面坐标系统的对应关系，用测量仪器把花坛群中主花坛中心点坐标测设到地面上，再把纵横中轴线上的其它中心点的坐标测设下来，将各中心点连接线（地面上的花坛群的纵横轴线）。据此可量出各处个体花坛的中心点，最后将各个体花坛的边线放到地面上就可以了。

3.2  花坛边缘石砌筑

花坛工程的主要工序就是砌筑边缘石。放线完毕后，应沿着已有的花坛边线开挖边缘石基槽；基槽的开挖宽度应比边缘石基础宽10cm左右，深度可在12~20cm之间。槽底面要整平、夯实；有松软处要加固，不得留下不均匀沉降的隐患。在砌基础之前，槽底还应做一个3~5cm厚的粗砂垫层，作基础施工找平用。

边缘石一般是以砖砌筑的矮墙，高15~45cm，其基础和墙体可用1：2水泥砂浆或M2.5混合砂浆砌MU7.5标准砖做成。矮墙砌好后，回填泥基础埋上，并夯实泥土。再用水泥和粗砂配成1：2.5的水泥砂浆，对边缘石的墙面抹面，抹平即可，不要抹光。最后，按设计，用磨制花岗石石片、釉面地砖等装饰贴面，或者用彩色水磨石、干粘石米等做法饰面。

有些花坛边缘还可能设计有金属矮栏花饰，应在边缘石饹面之前安装好。矮栏的柱脚要埋入边缘石，用水泥砂浆浇灌固定。待矮栏花饰安装好后，才进行边缘石的饰面工序。

3.3   花坛完成的边缘石圈子内，进行翻土作业。

一面翻土，一面挑选、清除土中杂物。若土质太差，应当将劣质土全清除掉，另换新土填入花坛中。花坛栽种的植物都是需要大量消耗养料的，因此花坛内的土壤必须很肥沃。在花坛填土之前，最好先填进一层肥效较长的有机肥作为基肥，然后才填进栽培土。

一般的花坛，其中央部分填应该比较高，边缘部分则应低一些。单面观赏的花坛，交边填土应低些，后面填土则应高些。花坛土南应做成坡度为5%~10%的坡面。花琶边缘地带，土面高度替代填至边缘石顶面以下2~3cm；以后经过自然沉降，土面即要降到比边缘石顶面低7~10cm之处，这就是边缘土的合适高度。花坛内土面 一般要填成弧形面或浅锥形面，单面观坛的上面则要填成平坦土面或是向前倾斜的直坡面。填土达到要求后 ，要把上面的土粒整细，耙平，以备栽种花卉植物。花坛种植床整理好后，剔在中央重新打好中心桩，作为花坛图案放样的基准点。

3.4  花坛图案放样

花坛的图案、纹样，要按照设计图放大到花坛土面上。放样时，若要等分花坛表面，可从花坛中心桩牵出几条细线，分别拉到花坛边缘各处，用量角器确定各线之间的角度，就能够将花坛表面分成若干份。以这些等分线为基准，比较容量放出花坛面上对称、重复的图案纹样。有些比较细小的曲线图样，楞在硬纸板上放样，然后将硬紙板剪成图样的模板，再依照模板把图样画到花坛面上。

3.5  花坛的栽植

从花圃挖起花苗之前应先灌水浸湿圃地，起苗时根土才不易松散。同种花苗的大小、高矮应尽量保持一致，过于弱小或过于高大的都不要选用。

花卉栽植时间，在春、秋、冬三季基本没有限制，但夏季的栽和时间最好在上午11时之前和下午4时以后，要避开太阳曝晒。花苗运到后，应即时栽种，不要放了很长时间才栽。栽种花苗时，一般的花坛都从中央开始栽，栽完中心图案后，再向边缘部分扩展栽下去。在单面观赏花坛中栽植时，则要从后边栽起，逐步栽到前边。若是模纹花坛和标题式花坛，则要先栽模纹、图线、字形，后栽底面的植物。在栽植同一模纹的花卉时，若植株稍有高矮不齐，应以矮植物为准，对较高植株则要栽深一些，以保持顶面整齐。

花坛花苗的株行距应随植株大小而定。植株小的，株行距可为15*15cm；植株中等大小的，可为20*20cm；对较大的植株，则可采用50*50cm的株距，五色苋及草皮类植物是覆盖型的草类，可不考虑株行距，密集铺种即可。

花坛栽植完成后，要立即浇一次透水，使花苗根系与土壤密切接合。

3.6  花坛的管理

花坛栽植完成后，要注意经常浇水保持土壤湿润，浇水宜在早晚时间中。花苗长到一定高度，出现了杂草时，要进行中耕除草，并剪除黄叶和残花。若发现有病虫害滋生，要立即喷洒药物。如花苗有缺株，应立即补栽。对模纹、图样、字形植物，要经常整形修剪，保持整齐的纹样，不使图案杂乱。修剪时，为了不踏坏花卉图案，可利用长条木板放入花坛，在长凳上进行操作。对花坛上的多年生植物，每年要施肥2~3次；对一般的一年生草花，可不再施肥；如却有必要，也可以进行根外补肥，方法是将水、尿素、磷酸二氢钾、硼酸按15000：8：5：2的比例配制成营养液，喷洒在花卉叶面上。当大部分花卉都将枯谢时，可照花坛设计中所作的花卉轮替计划，换种其它花卉。

4、草坪工程施工

4.1  场地准备

铺设草坪和栽植苗木不同，在建造完成以后，地形和土壤条件很难再进行改变。要想得到高质量的草坪，替代在铺设前对场地进行处理，主要应考虑地形处理、土壤改良及做好排灌系统。

4.1.1 土层的厚度

一般认为草坪植物是低矮的草本植物，没有粗大的主根，与乔灌木相比根系浅。因此，在土层厚度不足以种鞐乔灌木的地方仍能建造草坪。草坪佷系80%分布在40cm以上的土层中，而且50%以上是在地表以下20cm的范围内。虽然有些植物能耐干旱，耐瘠薄，但种在15cm厚的土层上，会生长不良，应加强管理。为坪保持优良的质量，减少管理费用，应尽可能土层厚度达到40cm，最好不小于30cm。在小于30cm的地方应加厚土层。

4.1.2 土地的平整与耕翻

这一工序的目的是为了草坪植物的根系生长创造条件。步骤是：

4.1.2.1 杂草与杂物的清除，清除目的是为了便于土地的翻根与平整，但更主要的是为了消灭多年生杂物，为了避免草坪建成后杂草与草坪草争水分、养料，所以在种草前应彻底加以消灭。可用“草甘磷”等灭生性的内吸传导性除非草剂[0.2~0.4ml/m2(成分量）]，使用后2周可开始种草。此外还应把瓦块、石砾等杂物全部清出场所外。瓦砾等杂物多的土层应用10*10mm的网筛过一遍，以确保杂物除净。

4.1.2.2 初步平整、施肥及翻耕，在清除了杂草、杂物的地面上应初步作上次起高填低的平整，平整后施基肥，然后普遍进行一次耕翻。土壤疏松、通气良好有利于草坪植物的根系发肓，也便于播种或栽草。

4.1.2.3 更换杂土与最后平整。在耕翻过程中，若发现局部地段土质欠佳或混杂的杂土过多，则应换土。虽然换土的工作量很大，但必须彻底进行，否则草坪生长不良，影响草坪质量。

为了确保新设草坪的平整，在换土或耕翻后应灌一次透水或滚压2遍，使坚实不同的地方能显出高低，以利最后平整量加以调整。

4.2  排水及灌溉系统

草坪与其它场地一样，需要考虑排除地面水。因此，最后平整地面时，要结合考虑地面水问题。不能有低凹处，以避免积水。做成水平面也不利于排水，草坪多利用缓坡来排水，在一定面积内修一条缓坡的沟道，其最低下的一端可设雨水口出的地面水，并经地下管道排走，或以沟直接与湖池相联。理想的平坦草坪的表面应是中部稍高，逐渐向四周或边缘倾斜。

地形过于平坦、地下水位过高或聚水过多的草坪、运动场所的草坪等 均设置暗沟或明沟排水，最完美的排水设施是用暗管组成一系统与自由水面或排水管网丰联接。

草坪灌溉系统是兴造草坪的重要项目。目前国内外草坪大多采用喷灌，为此，在场地最后平整前，应将喷灌管网埋设完毕。

4.3  草坪种植施工

草坪排水供水设施敷设完成，土面已经整平耙细，就可以进行草坪植物的种植施工。草坪种植方式主要有草籽播种、草茎撒播、草皮移植及植生带铺种等几种。

4.3.1 播种法

要取得播种的成功，应注意以下几个问题：

4.3.1.1种子的质量

质量有两方面：一是纯度，二是发芽率。一般要求纯度在90%以上，发芽率在60%以上。

4.3.1.2 有的种子发芽率不高并不是因为质量不好，而且因各种形态、生理原因所致。为了提高发芽率，做到苗全、苗壮的目的，在播种前可对种子加以处理，如马尼拉草的种子可用流水冲洗数小时；结缕草种子用0.5%的NaOH浸泡48小时，用清水冲洗后再播种；野牛草种子可用机械的方法搓掉硬壳。

4.3.1.3 播种量和播种时间

草坪种子播种量赿大，见效越快，播后管理越省工。种子有单播和2~3种混播的，单播时，一般用量为10~20g/m2。应根据草种、种子发芽率等来定。混播则是在依基本种子形成草坪以前的期间内，混种一些覆盖性快的其它种子。

4.3.1.4播种方法

有条播、撒播两种方法。条播利于播后管理，撒播可及早达到草坪均匀目的。条播是在整好的场地上开沟，深5~10cm，沟距离15cm，用等量的细土或砂与种子拌匀撒入沟内。不开沟为撒野播，播种人应做回纹式或纵横向后撒播。播种后轻轻耙土镇压使种子入土0.2~1cm。播前灌水有利于种子的萌发。

4.3.1.5 播后管理

充分保持土壤湿度是保证出苗的主要条件。播后可根据天气情况每天或隔天喷水，幼苗长至3~6cm时可停止喷水，但要经常保持土壤湿润，并要及时清除杂草。

文明施工主要措施

(一)“文明工地”八条标准

1、施工工地要有平面布置图。

2、材料堆放要有条有理。

3、施工场内建筑垃圾，要做到天天清扫。

4、安全防护设置要符合规定，临道路面要有挡板，电线要架空，电表,配电盘要有箱有锁。

5、工地环境污水要畅通，场地四周要干净。

6、要有防火措施，厨房要用砖砌，屋面用瓦盖，简易材料工棚之间要有八至十米的距离。

7、各种车辆要符合装载标准，不准掉灰。

8、工地有保卫制度，宿舍要有文明卫生公约。

（二）文明施工主要措施

１、文明施工总目标

本工程文明施工总目标为创建成都市文明工地。

２、组织机构和组织方法

本工程文明施工实行公司，项目部两级管理，各级均建立文明领导小组和管理制度。

公司文明施工领导小组由公司总经理、主管生产副总经理、安全监督部、工程管理部、资产管理部负责人组成。总经理为公司文明施工管理第一责任人，主管生产副总经理是公司文明施工管理直接责任人，安全监督部是公司文明施工管理的主管部门。

项目部文明施工领导小组由项目经理、主管文明施工副经理、技术负责人、安全监督组长、安全员组成；项目经理为文明施工第一责任人，主管文明施工的项目副经理是项目文明施工的直接责任人。现场文明施工实行分区管理和班组管理相结合。现场划分施工，办公和生活三大责任区，各责任区再划分若干责任小区，各大小责任区设专人负责。各作业班组的班组长对班组作业区的文明施工负责。

（三）现场文明施工设计和标准

１、施工区

（1）“一图六牌”的设置

第一牌为“施工公告”；第二牌为“工程概况”；第三牌为“组织网络”；第四牌为“安全纪律”；第五牌为“防火须知”；第六牌为“文明施工管理”；一图为“施工现场平面布置图”。字体书写正确规范，工整美观，牌面经常保持整洁完好。各标牌均专门定制。

（2）车辆冲洗平台

在出入口处设车辆冲洗平台，台四周设排水暗沟，台侧设沉沙池。运输土方的车辆出工地前，轮胎，车身须冲洗干净。为了杜绝运输中泥浆、散体、流体、物料撒漏而污染市政道路，门口若悬河设专人检查自卸车装土量，若有超载，则要求车辆卸掉多余土后方可出工地。

（3）平面排水系统

施工现场设沉淀池，污水、废水须经沉淀处理，符合标准后，才能排入市政管网。

（4）粉尘控制

施工现场严禁焚烧建筑垃圾、生活垃圾、废料、有毒、有害和有恶臭的物质、装卸有粉尘的材料，应撒水湿润和在仓库内进行。

（5）材料、成品、半成品堆放

严格按施工平面布置图指定的位置存放，做到分门别类，挂牌标记、整齐划一、界线分明、不得混杂。

（6）特殊物品的存放

对贵重物品及易燃易爆和有毒物品，必要做好防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏的措施；专人专库专管，并加设明显标志，有严格的领退料手续。

（7）材料库

各种物品应归类存放，标记清楚，有严格的收发材料清单。

（8）施工机具管理

施工机具要及时清理、维护、定期保养完好。

（9）剩料的处理

施工后剩余的料具，包装容器，废料等及时回收，堆放整齐，及时清退或回收利用。

（10）施工噪音控制

禁止夜间（11PM至7AM）和中午（12AM至2PM）进行产生噪音的施工作业，如果确需中午或夜间连续施工作业，或施工噪音可能超出限值时，应向建设行政主管部门和环保申报，核准后方能施工。

（11）宣传标语

在建筑物外架及显目的部位，挂设统一制作的安全、质量和文明施工的宣传标语，以树立企业形象。

２、办公区

（１）办公室

在室内悬挂“工地文明施工管理”牌、“管理机构”牌、“进度管理”牌和“资源管理”牌等管理图牌。为了美化环境，改善工作环境，拟在办公室门外置多个花盆和摆放盆景。

（２）标牌制作

办公室门牌，路牌，指示牌，材料标牌分别按统一的规格定制，以统一标志，统一形象。

（３）工作卡、工作帽的分色管理

现场管理人员，作业人员应分别佩带分色的工作卡，管理人员工作卡为红底蓝字，作业人员工作卡为白底黑字；工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种、职务和发证单位公章。管理人员和作业人员的安全帽应分色区别，即管理人员为红色，安全员为白色，特殊工种为蓝色，一般作业人员为黄色。

（４）办公用具摆放有序、室内整洁、桌面干净、做到文明办公、文明管理。

（５）办公室，会议室门口设置垃圾桶，桌面摆放烟灰缸，不乱丢烟头，不随地吐痰，经常保持环境卫生。

（６）施工现场设简便保健医疗药箱。

３、生活区

（１）卫生管理

宿舍有卫生、防火负责人，室内挂设住房管理制度和卫生值日牌，严格落实“门前三包”，违反者予以重罚。

（２）用水用电管理

节约用水用电，杜绝长流水、长明灯，禁止乱拉乱接电线，严禁私自生火做饭。

（３）宿舍安全管理

不得在宿舍内酗酒、赌博、看黄色录相、吸毒、聚众闹事和进行其它违法活动，晚上10点钟以后关闭生活区大门严禁外出。

（４）食品卫生管理

工地设专职领导主管食品卫生工作，有食品管理制度，有卫生许可证，伙房内外整洁，炊具干净卫生，无腐烂变质的食品，设铝合金密闭防蝇间，生、熟食品分开操作和保管，有防蝇罩；使用食用塑料制口作熟食容器。

（５）炊事人员

经常保持个人卫生，工作时统一戴白色衣帽，衣着整洁，有合格有效的健康证和卫生知识培训证。

４、技术措施

（１）建立计划生育管理制度

各班组责任人要签订计划生育责任书，把计划生育分包到班组和个人。

（２）工地安全保卫

建立工地安全，保卫管理制度，落实安全，保卫责任制，加强工地安全保卫工作，防止打架偷窃和材料丢失现象。

（3）“除四害”

抓好工地卫生防疫工作。定时撒药灭鼠；定时喷药，防止蚊蝇滋生。

（４）现场防火

施工现场、办公区、生活区和重要的防火部位设置消防设施，如：灭火器、消防砂、消防水等，灭火器材按每50平方米布置一个。

（５）组织建设和制度建设

建立防火组织机构和义务消防队，落实防火责任制，定期进行防火安全教育和检查。

（６）图牌的内容和样式

按《武汉市建设工程现场文明施工管理办法》制作：

施工公告牌

工程概况牌

组织网络牌

安全纪律牌

防火须知牌

文明施工管理牌（包括现场文明施工管理组织机构，责任制落实情况，管理人员和操作人员的文明守则）施工现场平面布置图（包括临时设施，现场交通，现场作业区，施工设备及机具的布置，成品，半成品，原材料的堆放位置等）

５、保证措施

（１）思想保证

公司，项目部文明施工领导小组对全体员工进行广泛深入的动员，使员工明白文明施工的重要性和自己在文明施工方面的责任义务，使全体员工积极投入创建文明工地的活动。

（２）物质，后勤保障

严格按照成都市，公司和招标文件的要求进行文明施工组织设计和建设，从物力、财力、人力和后勤上全力保证投入，做到“硬件”过硬，“软件”跟上，设施一流，管理先进。

（３）文明施工宣传，教育保证

公司安全监督部定期组织多种形式的文明施工经验交流会，参观学习，岗位培训等活动；做好开工前文明施工技术交底。

项目部安全监督组组织上岗工人的文明施工教育，培训和交底工作。所有作业工人在接受岗前安全教育的同时必须接受文明施工教育。

班组开展班前活动时，要交代文明施工注意事项。

附件

文明施工岗位责任制

一、公司文明施工岗位职责

（一）公司总经理职责

全面负责公司的文明施工管理，引导公司全体员工创建文明工地。

（二）主管生产副总经理职责

建立公司文明施工管理体系，组织制定完善的公司文明施工管理制度和标准，指导，监督现场文明施工管理，领导创建文明工地活动。

（三）公司工程职责

依据工程要求，结合《成都市建设工程现场文明施工管理办法》组织编写和审批工程项目文明施工组织设计方案，指导，监督现场文明施工管理。

（四）安全监督部岗位职责

1、依据《建设工程文明施工管理办法》，结合公司的具体情况，建立和完善公司文明施工管理规章制度。

2、核文明施工组织设计方案

3、监督和指导工程项目部的文明施工管理，定期组织文明施工的检查，考核。

4、推广文明施工先进经验和技术。

（五）资产管理部职责：定期检查各项目部的机械设备，材料，成品和半成品的使用，保养和存放的情况。做到机械设备管理规范，有安全操作标志牌，使用，保养良好；材料，成品和半成品按图存放，挂牌标志，保管良好。

二、项目部文明施工岗位职责

（一）项目经理职责

1、《建设工程现场文明施工管理办法》的规定，严格按文明施工组织设计组织施工。

2、组织编制项目部文明施工管理规章制度，定期组织文明施工检查，评比，积极创建文明工地。

（二）项目主管文明施工副经理职责

1、协助项目经理具体主管文明施工工作，对项目经理负责。

2、经常监督检查办公区、生活区的卫生和施工区的场容状况，及时纠正规行为。

3、推广文明施工，积极组织创建文明工地的活动。

（三）项目技术负责人职责

参与编写项目文明施工组织设计，协助制定项目部文明施工管理规章制度。

（四）项目安全监督员职责

1、监督落实文明施工的各项规章制度，负责文明施工的日常管理。

2、检查各班组，各工序，作业区文明施工的执行情况，纠正和处罚违规行为，落实整改措施。

3、负责项目文明施工的宣传，教育及交底的工作。

（五）施工区责任人职责

1、严格贯彻落实文明施工管理规定，配合安全员做好文明施工的宣传，教育工作。

2、负责本区域内文明施工的日常管理工作。

3、积极配合项目部做好文明施工达标和创建文明工地活动。

（六）办公区责任人职责

1、严格贯彻文明办公的有关规定，保持办公区的正常工作秩序。

2、坚持每日例行检查，保持室内整洁卫生，物品摆放整齐有序，做好值班记录。

3、制止在办公场所进行聚赌，大声喧哗等不良行为。

（七）生活区责任人职责

1、严格贯彻生活区各项管理制度，积极配合创建文明小区活动。

2、坚持每日例行检查，保持区内整洁，卫生，做好检查记录。

3、贯彻落实各项卫生防疫工作。

4、贯彻落实计划生育管理规定，禁止未经许可留宿妇女，小孩，严禁超生现象。

（八）班组长职责

1、认真学习《建设工程现场文明施工管理办法》的内容。

2、做好班组，上岗工人的班前文明施工的宣传，教育及交底工作。

3、加强现场文明施工的管理，做到工完场清、机具洁净。

（九）员工职责

1、熟识《建设工程现场文明施工管理办法》的要求。

2、维护文明工地形象，自觉遵守工地文明施工的有关规定。

3、做文明工人，文明施工，积极参与创建文明工地活动。

4、行为规范保证

（1）服从领导，听从指挥，不违规违章作业。

（2）进入工地必须戴安全帽，高处作业配备安全防护照具和设施。

（3）进入工地不得赤脚、赤膊、穿拖鞋或高跟鞋。

（4）不得酒后或带病上岗作业。

（5）不得在作业区内打闹追逐。

（6）不得上下抛掷材料、工具。

（7）带证上岗，不得从事非本工种工作。

（8）不得在禁火区内动火、吸烟。

（9）不得挪动、损坏各种安全防护设施和标牌。

（10）不得私自乱接电线烧水、做饭。

（11）维护场地环境卫生，不得随地乱丢乱扔垃圾。

（12）室内整洁卫生，个人衣物、工具叠放整齐。

（13）文明施工，工完料净场地清。

（14）不得施工现场随意大小便。

三、文明施工检查制度保证

（一）公司每月组织一次大检查，不定期进行抽查。

（二）项目部每周进行检查，每月定期进行四次检查评比，有评比检查记录、整改记录及奖罚通报。资料要完整有序，归档管理。

（三）坚持“检查与竞赛相结合、检查与奖罚相结合、检查与整改相结合、检查与总结相结合”的原则，推动文明施工管理活动的深入开展；对于检查中发现的要签发整改通知单，按照“定人、定时间、定措施”的原则进行整改。

（四）项目部应积极配合公司安全监督部做好由上级主管部门组织的各项检查任务。

、安全保证体系

（一）安全检查制度

１、贯彻 “安全第一、预防为主” 的方针，安全生产实行专管及群管相结合的方针。

2、 检查的内容是查 “两标贯彻” ，查思想教育，查组织，查纪律严明，查制度完整，查措施落实，查隐患排除。对查出的问题要有文字记载并及时解决有危及人身安全的紧急险情。

3、 执行安全工作与经济责任制挂钩的奖罚制度，使人人都要重视安全工作，堵塞漏洞，防患未然。

４、机械方面除执行上述外，还要坚持 “十字作业法” 即调整、紧固、润滑、防腐、管理，并执行安全技术操作规程。

5、安全教育要做到：听、查、议、评，肯定成绩，找出问题，共同学习，互相交流，不断提高管理水平。

６、班组长每天必须对本组组员施工的工作全面进行一次安全检查,工长每周组织班组进行一次安全检查并进行讲评；项目经理部每月组织有关部门对工地进行一次安全大检查，检查结果进行通报，对各部门的安全工作做出评议。

(二) 安全检查计划

１、检查时间

项目部检查时间每月不少于三次，具体实施时间根据临场状况由项目经理部领导确定。检查标的安全生产责任制落实情况。

２、参加检查人员

项目经理部属下各业务部门主管、各分项类别班组长、工长、专职安全员，必要时对大中型机械工令长，有丰富经验的司机，可参加同检。

３、组别检查

原则上由别工种主管及项内工长带组引查，专职安全员随组检查并做好检查记录，主管专职安全员、工长，必须随时答复监查的项目经理、副经理的疑问和质询。

４、查项和重点

常规检查项：处通道口的布置及安全防护情况，安全标志，安全口号的悬挂状况，防火设施、消防设施的状况；重点查项：配电箱、配电器的存放及配套状况，树木的支撑情况。

５、奖罚

对现场安全检查中的班组能达标的，给予大会通报表扬；对被指令整改的，屡教不改的，不服从安全指挥的违章作业，均按公司项目经理部罚款细则相关条目给予罚款。 对产生安全事故的，按事故性质结论给予罚款，勒令退场以至法规惩处。具体执行由专职质安员配合项目部按相关文件精神、条款,落实、呈报、并记录备忘。

(三) 安全教育管理制度

１、工人入场安全教育制度

工人入场必须先到经理部报到，携带身份证复印件，并逐一查对身份证是否与本人相符，禁止冒名顶替。工人名单由经理部汇总后发有关部门。

质安部对全体工人，必须进行入场安全教育。经安全职能考试合格后方能录用。接受教育者人人均需签名报到，不得遗漏。如有遗漏要进行补课。未接受教育及考试不合格者，不得安排上班。

特殊工种工人必须参加主管部门的培训班 ，经考试合格后持证上岗。严禁无证上岗作业。

在工作及中途不得随意更换人员。如需换人，须经项目经理部同意,新进场人员到经理部报到进行安全教育。违犯此条者一经查出，按人数计，每人罚款200元。此款由擅自换人责任者承担。

２、生产过程中安全教育

经过质安部进行安全入场教育的工人，由质安部将名单交工长查对核实，工长才接收安排工作。工长交待工作任务的同时，必须交待安全，有针对性的再次提高安全生产意识和防范能力。工长在交待安全生产的时候，亦应签到点名，必须人人参加。

工长交待安全生产时间为每周星期一早晨上班前。交待本周工作任务的同时交待安全生产注意事项和遵守的规定。内容由工长口头宣讲，书面交待，班组长签字。工人必须个个参加听讲，工长要查对有否更换人员。

工长随时检查现场安全防护情况，如发现不安全因素，应及时采取措施，把不安全隐患消灭在事故发生之前。

３、项目经理部安全生产工作

宣传、贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法令及上级和本公司的各种安全生产规章制度，严禁“三违”行为。

每月交待工作任务的同时，必须交待安全生产。总结上月安全生产经验和教训，布置下月安全生产计划。由质安部督促贯彻执行。

每月初组织有关部门，工种参加一次安全生产检查，并召开全体职工大会进行教育和宣传。把安全生产的有关规定落实在各级人头上，层层负责抓好这一项工作，以提高安全管理水平和安全责任感。

负责对全现场的安全生产动态向总经理汇报，提出意见和建议以及解决安全生产上存在的问题。讲述安全检查生产的好人好事。

（四）安全技术交底制度

１、工程开工前，应随同施工组织设计，向参加施工的职工认真进行安全技术措施的交底，使广大职工都知道，在什么时候，什么作业应当采取哪些措施，并说明重要性。

２、每个单项工程开始前，必须重复交待单项工程的安全技术措施。坚决纠正只有编制者知道，施工者不知道的现象。

３、实行逐级安全技术交底制，开工前由技术负责人向全体职工进行交底，两个以上工种配合施工时，要按工程进度交叉作业交底，班组长每天要向工人进行施工要求，作业环境的安全交底，在下达施工任务时，必须填写安全技术交底卡。

（五）消防安全组织措施

１、建立施工现场安全防火委员会，由项目经理挂帅，质量安全员具体负责，技术、安全、保卫、行政等部门有关人员参加。

２、建立健全安全检查消防安全制度和各级安全防火责任制度。

３、定期召开安全防火会议,研究布置现场安全防火工作。

４、经常组织安全防火检查，提出并消除隐患的措施，并监督落实。

５、制定安全防火奖惩制度，对造成事故人员给予必要的经济制裁。情节严重者追究法律责任。

６、专职、兼职防火人员，成立义务消防组织。

７、施工现场消防设施，消防通道，均要符合相关消防规定。

８、施工现场的重要部位，火灾易发部位要设专人负责。

９、经常要对职工进行安全防火教育，对义务消防队员，进行必要的专业培训。

工程质量保证措施

(一)、工程质量管理措施

“百年大计，质量第一”。质量就是效益，质量是企业生存的根本。为了达到目标，具体保证措施如下：

1、凡涉及到本工程所需要主要材料如：红砖、水泥、钢筋、及水电器材 等，必须通过质检部门检测合格后才组织进场使用，做到不合格材料不准进场，不准使用，哪个环节出现了问题，追究哪个环节的责任。

2、在工程操作方面，从开工定位放线到竣工验收，做到层层把关，并让专人负责工程质量检验工作。

3、本工程回填土量大，除搞好土质极配外，按国家规范，我们每30cm厚一层夯实无缝窝眼，保证层层过关。

4、在基础砌砖方面，除按设计拌好砂灰外，砖体一定保证垂直，灰缝一致砂桨饱满，无倾斜墙。

5、严格把好砼、垫层、砂浆配合此关，对分期、分段浇筑的砼作试压块检测，做到万无一失。

6、对钢筋制作，严格按照设计翻样。绑扎时，保证搭接倍数复合国家规范，生筋及结构部位须焊接的地方，必须焊接饱满，锈饰钢筋，除锈后才用。

7、支模方面，作好技术交底，严格控制标高尺寸，包括桥板、梁和柱的几何尺寸必须复合设计要求，做到板板平整，接缝口密实，支撑牢固可靠。

8、浇筑砼时，除按比例拌料外，做好先清理、吃水（浇水），打底灰，再上砼料，进行振捣密实，做到无缝麻西，不露筋。

9、铺装方面，除了作好基础处理外，首先选好面材饰料，按设计的配料图样铺装平整，不空鼓。

10、水、电、安装做到一次性成功，植物配植，成活率达10％千方百计，搞好工程质量。

（二）工程质量控制措施

目标：确保工程优良

标准：《城市园林绿化技术操作规程》、《建筑安装工程质量检验评定标准》

1、实行方针目标管理

质量方针：质量为本，狠抓管理，高标准、严要求，用工作质量促进工程质量，为企业赢得好的社会信誉和经济效益。

质量目标：工程质量“优良”。

2、推行全面质量管理，提高工程质量

提高参战人员的TOC意识，强化思想政治工作以个人的工作质量，保证工程质量。

制定质量管理制度的目标，横向落实到人头，纵向落实到班组，从公司到项目部层层落实责任制，把本工程作为必保优良工程。

3、质量控制措施

充分发挥质量监督机构的职能，并建立质量安全检查体系。

认真熟悉施工图纸，并严格按图施工，若甲方提出变更及调整，必须经项目技术负责人办理好有关手续后，方能继续施工。

针对本工程特点，认真作好技术交底，特殊工种作业人员必须持证上岗，关键要害部位分级详细地进行书面技术交底。

做好新技术、新材料、新工艺的推广应用，鼓励QC小组及技术攻关小组小改小革，提高工程质量。

设计变更及隐蔽验收资料收集整理齐全，签字手续完备，严格按操作规程规范施工，各工序必须自检、互检和交接检。

严格材料进场制度，把好原材料质量关和使用关。水泥、钢筋在运输存放时，须保留标牌，批量分类，不能混堆，出厂证明及合格证书必须对口齐全。无材质证明的材料一律不准使用，水泥保管期超过三个月，必须送样化验，合格后方可使用。植物材料的品种、规格、品质、数量必须符合设计图纸。

必须按施工顺序进行施工，认真做好各工种的交叉配合，特别是在抢工期时，更应考虑合理的交叉施工。

严格按操作规程、施工规范及本施工组织设计的要求进行施工。公司质检部门分项、分部、分阶段进行检查；公司质检部门进行抽查中发现的问题，及时采取措施整改，保证工程质量。

注意保护工程成品，并要有可靠的保护措施，对于重要的设施派专人协助安装，单位看管，防止损坏丢失。

质量检查组织机构图

三）质量通病预防措施

对策（计划）实施表

六、拟投入的主要施工机械设备表

        - 拟投入的主要施工机械设备表

七、劳动力计划表